Приложение

ковская СОШ» лова -2010 г

Инструкция водителю при перевозке детей на автобусе.

Для перевозки детей назначается водитель, имеющий непрерывный трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах    категории «Д» и не имеющий на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения. При осуществлении перевозки детей водитель обязан:

перед началом движения:

- пройти медицинское освидетельствование в амбулатории (больнице);

- пройти инструктаж о порядке движения по маршруту, состоянии проезжей части, об опасных местах на маршруте и мерах предосторожности;

- проверить наличие медицинских и технической аптечек;

- проверить наличие документов на право управления транспортным средством и талона о прохождении государственного технического осмотра автобуса;

5.	проверить техническое состояние автобуса (исправность тормозной системы,
работоспособность ближнего и дальнего света фар, указателей поворота, габаритных
указателей, стояночного тормоза, систему открывания и закрывания дверей, закрытие
окон в салоне);

6.	проверить наличие и установку спереди и сзади автобуса опознавательных знаков
«Дети»;

7.	перед началом движения довести температуру двигателя до установленной,
технической документацией, нормы.

8.	убедиться в том, что все дети пристегнуты ремнями безопасности.

при движении:

- убедиться в том, что обеспечены все условия для безопасной перевозки детей;

- начинать и осуществлять движение только с закрытыми окнами в салоне автобуса и дверями и не открывать их до полной остановки автобуса;

- выбирать скорость движения автобуса в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не превышать скорость более 60 км/час;

- при движении в гололед, мокром асфальте, видимости менее 20 метров соблюдать скорость движения не более 20 км/час;

- выбирать и поддерживать интервал движения в зависимости от скорости движения, климатических условий, состояния дороги и технического состояния автобуса;

- включить ближний свет фар, при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося автобуса;

- выполнять указания старшего (сопровождающего), в случае если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с изменением маршрута движения автобуса.

при посадке (высадке) в автобус(из автобуса):

- производить посадку и высадку детей только в безопасных местах, при этом автобус поставить на стояночный тормоз, включить низшую передачу и остановить двигатель;

- по прибытию к пункту высадки детей осмотреть салон автобуса и при обнаружении личных вещей детей передать их сопровождающему.